Globálne environmentálne problémy – ohrozovanie vôd (pracovný list)

Vybrané pojmy:

akosť vody – charakteristika zloženia a vlastností vody vyjadrená fyzikálnymi, chemickými a biologickými ukazovateľmi

pitná voda – zdravotne nezávadná voda, ktorej akosť zodpovedá stanovenej norme

odpadové vody – vody použité mimo vodného zdroja, ktoré majú vlastnosti zmenené ľudskou činnosťou a vody z atmosférických zrážok odvádzané stokovou sieťou

samočistenie vody (samočistiaca schopnosť vody) – súhrn prirodzene prebiehajúcich fyzikálnych, chemických, biologických a biochemických procesov, ktorými sa povrchové vody v prírode zbavujú znečisťujúcich látok. Podiel jednotlivých procesov na samočistení závisí od mnohých činiteľov (vo vodnom toku od prietoku, rýchlosti a hĺbky vody, stupňa znečistenia, intenzity slnečného žiarenia, množstva kyslíka vo vode, činnosti organizmov a i.)

čistiareň odpadových vôd – vodohospodársky objekt, v ktorom sa zneškodňujú, likvidujú,

prípadne využívajú vzniknuté produkty. V ČOV sú zvyčajne dve technologické linky: linka zneškodnenia odpadových vôd (mechanické, biologické, chemické, fyzikálno-chemické čistenie) a linka zneškodnenia kalu

eutrofizácia vody – zvyšky hnojív a zvýšený obsah živín, najmä fosforu a dusíka vedie k premnoženiu mikroorganizmov – riasy a sinice vytvárajú na povrchu vody vrstvu zabraňujúcu výmene plynov medzi ovzduším a vodou, čo spolu so spotrebou kyslíka pri rozkladných procesoch spôsobuje, že vo vode klesá obsah kyslíka – voda sa stáva mŕtvou

| Látky | Zdroje znečistenia |
| --- | --- |
| Zlúčeniny dusíka (organicky viazaný dusík, amoniak, dusičnany, dusitany) | priemyselné hnojivá, prostriedky na ochranu rastlín – pesticídy, silážne šťavy, odpadové vody z domácností, priemyselné odpadové vody a i. |
| Zlúčeniny fosforu | živočíšne odpady, priemyselné hnojivá, pesticídy, splaškové vody a i. |
| Ťažké kovy (Fe, Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Mn, Hg a i.) | spaľovanie fosílnych palív, priemyselné hnojivá, dopravné exhaláty a i. |
| Ropné látky (benzín, nafta,petrolej, ropa, mazacie oleje, vykurovacie oleje) | chemický priemysel, ropovody, doprava a i. |
| Kyanidy | priemyselné odpadové vody, tepelné spracovanie uhlia, výroba niektorých syntetických látok |
| Fenoly | priemyselné odpadové vody, výroba buničiny, spracovanie ropy |
| Tenzidy – pracie a čistiace prostriedky | splaškové odpadové vody z domácností, veľkopráčovní, výroba a spracovanie plastických látok, textilný priemysel |
| Rádioaktívne látky | jadrová energia, ťažba a úprava uránovej rudy, výskumné pracoviská spracúvajúce rádionuklidy |
| Mikrobiologické znečistenie (kolifomné a mezofilné baktérie, vírusy, bičíkovce a i.) | splaškové vody z domácností, nemocníc, živočíšne odpadové vody a i. |
| Tepelné znečistenie | prietokové chladiace vody v elektrárňach, teplárňach a i. |

- Ktoré odvetvia hospodárstva sú najväčšími spotrebiteľmi vody?

- Z údajov v tabuľke zistite, aké znečisťujúce látky produkujú zdroje znečistenia vôd.

- Uvažujte, ako sa prejavuje znečisťovanie vody.

- Čo je príčinou eutrofizácie vody v rybníkoch alebo nádržiach?

- Aké technologické procesy a postupy zahŕňa úprava vody na pitie a čistenie odpadových vôd?

- Kde sú v okolí významné zdroje pitnej vody?